Администрация Вареговского сельского поселения

Большесельского муниципального района

Пояснительная записка

Генеральный план

Вареговского сельского поселения

_______________ Козменко С.П.

ООО "Квадр"

150030, Россия, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 97, оф. 3 – 40

Субпроектировщик:

ЯРОЭО «Ландшафт»

150008 Россия, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 83

Ярославль 2009

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.6.5. 1.6.6. 2. 3. 4. 4.1. 5. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития ……………………………………………………………... Общие сведения ……………………………………………………………………… Градостроительная ситуация ………………………………………………………. Ярославская область ………………………………………………………………..… Большесельский муниципальный район …………………………...……………….. Вареговское сельское поселение …………………………………………………….. Краткая характеристика природных условий …………………........................... Гидролого-климатические условия и водные ресурсы…..…………………...… Население и хозяйство на территории Большесельского МО в 1800-1880 гг... Землеустройство……………………………………... …………………………….... Социально-экономическое состояние территории………………………………. Население(демографическая ситуация).Анализ динамики и тенденции………….. Экономическая ситуация. Экономическая оценка Вареговского сельского поселения …………………………………………………………………………….... Качество жизни населения……………………………………………………………. Транспортная инфраструктура……………………………………………………….. Инженерная инфраструктура ………………………………………………………… Социальное обслуживание населения ………………………………………………. Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования ………………………...………….…………………………………… Перечень мероприятий по территориальному планированию ……………….. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации……………………………………………………………………………. Этапы реализации …………………………………………………………………… Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ….……………………………………….. |  |  | 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 11 11 18 19 23 27 27 28 28 29 29 29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6. 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7. 7.1.7.1. 7.1.7.2. 7.1.7.3. 7.1.7.4. 7.1.8. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 8. 9. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Цели и задачи территориального планирования Вареговского сельского поселения ……………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения………………………………………………. Принципы территориального планирования……………………………………. Зоны сельскохозяйственного использования ………………………………………. Жилые зоны (сельские населенные пункты) …………...…………………………… Общественно-деловые зоны ………………………………………………………….. Производственно-коммунальные зоны ……………….……………………………... Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры ………………………………….. Зоны объектов специального назначения …………………………………………… Зоны особо охраняемых территорий и объектов …….……………………………... Земли особо охраняемых природных территорий ………………………………….. Земли природоохранного назначения ……………………………………………….. Земли рекреационного назначения …………………………………………………... Земли (объекты) историко-культурного назначения ……………………………….. Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования с. Варегово, с. Шельшедом (численность населения – более 100чел.)…………….. Социальное обслуживание населения …………………………………………….. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения ………..….. Электроснабжение ……………………………………………………………………. Водоснабжение и водоотведение …………………………………………………….. Газоснабжение ………………………………………………………………………… Теплоснабжение ………………………………………………………………………. Связь …………………………………………………………………………………… Основные планировочные ограничения …………………………………………. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов историко-культурного наследия …………………………………. Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. Требования пожарной безопасности………………………………………………. Основные источники информации ……………………………………...………… Приложение 1 | 30 31 31 33 33 34 34 34 34 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39 40 40 41 |
| --- | --- | --- |

|  | ВВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

Генеральный план Вареговского сельского поселения Большесельского муниципального района Ярославской области (далее – Генплан) разработан в 2009 году ООО "Квадр".

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде(MapInfo).

Генплан состроит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории СП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Кроме того, по сельским населенным пунктам (далее - СНП) с. Варегово, с. Шельшедом, где существующее население составляет свыше 100 зарегистрированных жителей, - проведено градостроительное зонирование территории в границах СНП.

Генплан является муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Вареговского СП.

Генплан действует на территории Вареговского сельского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» (2007 г.) и "Проекты планировок населенных пунктов Большесельского района" и другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Как промежуточный этап, материалы Генплана рассматривались в администрации Вареговского СП, что способствовало, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития сельского поселения и выработке стратегических решений по его планировке.

| 1. 1.1. | Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития Общие сведения |
| --- | --- |

Вареговское сельское поселение является одним из 4 аналогичных сельских административно-территориальных муниципальных образований (поселений) Большесельского МР Ярославской области.

Географическая площадь территории поселения составляет 190,265 кв.км.

На севере поселение граничит с Тутаевским МР; на западе с Благовещенским СП; на юге с Большесельским МР; на востоке с Ярославским МР.

В состав Вареговского СП входит 44 сельских населенных пунктов.

Административным центром поселения является с. Варегово.

Границы Вареговского СП установлены в соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 №65-з.

Численность населения Вареговского СП (на 2008 год) составляет 1 450 человек (зарегистрированных по месту жительства).

Таким образом, плотность населения составляет 7,6 чел./кв. км.

| 1.2. 1.2.1. | Градостроительная ситуация Ярославская область |
| --- | --- |

Территория Вареговского СП расположена в восточной части территории Большесельского МР.

По территории с востока на запад проходит автомагистраль Ярославль – Углич.              В направлении на север от этой магистрали отходит автомагистраль на с. Варегово и        с. Шельшедом.

Ближайший речной порт находится в городе Ярославле.

Ближайший аэропорт «Туношна»  - на территории Туношенского СП Ярославского МР.

Через территорию СП проходит русло реки Печегда с расположенными в окрестностях реки многочисленными объектами рекреационного назначения.

Расстояние от центра поселения – с. Варегово до центра Большого Села – 32 км и города Ярославля составляет 28 км.

| 1.2.2. | Большесельский муниципальный район |
| --- | --- |

Территория современного Большесельского района была сформирована из нескольких волостей различных уездов Ярославской губернии; Чудиновской, Никольской, часть Николозадровской и Сретенской Рыбинского уезда;  Алексейцевской, Андреевской, часть Максимовской  Романово-Борисоглебского уезда; Большесельской, Якимовской, Новосельской, часть Неверковской и Никольской Угличского уезда (Обозрение Епархии ....,1883).

Ядро современного Большесельского муниципального округа  (с селами Большое и Новое) составляет так называемая “Юхотская волость” (Юхоть, Юхотчина).  Начиная с  XV в. ( с некоторыми перерывами в 1510-1526 гг., 1622-1706 гг), Юхотская волость находилась в частном  (вотчинном) владении: сначала князей Юхотских ( начало XV в. – 1510 г.), затем князей Мстиславских (1526-1622 гг.) и, наконец графов Шереметьевых (1706-1917 гг.).

После реформы 1861 г. в составе Юхотской вотчины выделяются Большесельская, Никольская, Новосельская и Покровская волости Угличского уезда Ярославской губернии, просуществовавшие в таком виде до 20-х годов ХХ в. Ныне территория бывшей Покровской волости относятся к Мышкинскому району, как и часть бывшей Никольской волости.

С января 1921 г. по февраль 1923 г. территория современного Большесельского МО находилась вместе с бывшим Угличским уездом в составе вновь созданной Рыбинской губернии.

В 1923 г. административный приоритет Ярославля был восстановлен. Однако в 1929 г. Ярославская губерния прекращает свое существование и входит в Ивановскую промышленную область.

    - Вареговское сельское поселение

Территория Вареговского СП в целом и большинство СНП на территории поселения хорошо связаны автодорожным сообщением с центром сельского поселения с. Варегово и центром муниципального района системой автодорог регионального (областного) и муниципального уровней.

По территории поселения проходят многочисленные линии электропередач (ЛЭП) напряжением 10 кВ, 35 кВ, а также расположены распределительные электроподстанции 10 кВ и др.

Объектов специального назначения :

– 1 скотомогильник;

Биозахоронений и полигонов твердых бытовых отходов на территории Вареговского СП нет.

Отмечается ряд объектов историко-культурного наследия Ярославской области (4).

Распложено 2 храмовых (церковных) ансамбля, в них открыты приходы РПЦ.

На территории СП расположено 1 действующее сельское кладбище.

| 1.3. | Краткая характеристика природных условий |
| --- | --- |

В геологическим строении района (до глубины 120-150 м) принимают участие мезозойские (меловые и юрские) отложения, которые подстилаются триасовыми и пермскими породами. Юрско-меловая толща представлена в основном  разнообразными песками с редкими прослоями глин. Глубина залегания кровли мезозойских пород от 28 до 80 м, обычно 40-70 м. Мезозойские породы перекрыты четвертичными отложениями. Для последних характерно сочетание озерно-ледниковых, флювиогляциальных, озерно-болотных и моренных отложений.

Большесельский муниципальный округ не богат полезными ископаемыми. На его территории выявлены и эксплуатируются месторождения торфа (в настоящее время  в связи с выработкой эксплуатация практически прекратилась) и месторождения  песка   и гравия.

По данным государственного геологического предприятия «Ивановогеология» на 01.01.91 г. в Большесельском районе имелось более 20 месторождений песка и гравия с ориентировочными запасами песка – более 19.219 млн. м3  и песчано-гравийных смесей (ПГС) около 1 млн. м3 .

БМО богат болотами. Запас торфяной залежи в них составляет 17413 тыс. м3. Всего разведано 51 месторождение торфа на площади 8625 га. Из них площадью от 1 до 10 га – 30 месторождений, от 10 до 50 га – 10, от 50 до 100 га – 3, от 100 до 500 га – 4, от 500 до 1000 га – 2, от 1000 до 5000 га –2. Преобладают низинные болота. Самыми крупными болотами являются Великий Мох – 4531 га, запас торфа 69426 т. м3  . Дунилово – 4288 га, запас торфа 43967 тыс. м3  . Это болото разрабатывалось торфопредприятием Вареговское с 1941 по 1969 гг. Варегово – 5078 га, запас торфа 75464 тыс. м3. Разрабатывалось с 1931 г торфопредприятием Варегово.

Территория Большесельского района расположена в центральной части равнины основной морены. В устройстве поверхности этой территории различают два типа рельефа: плоскоравнинные участки и участки холмистого рельефа. На северо-востоке района начинается Угличская возвышенность. Небольшие повышения рельефа с севера, востока и юга подковообразно окаймляют территорию района, создавая  своеобразный гидрографический узел, где берут начало реки Юхоть, Черемуха, Печегда, Могза. Они стекают с него к северу, югу, востоку и западу.

Наиболее возвышенной и всхолмленной является центральная часть района. Заметным геоморфологическим элементом ввиду значительной протяженности являются поймы наиболее крупных рек района Юхоти и Черемухи. Но поймы преимущественно неширокие, за исключением отдельных участков, на значительном протяжении заболоченные, с низкими берегами.

Условия рельефа  в БМО   с точки зрения его влияния на сельскохозяйственное производство весьма благоприятны и не являются препятствием для механизации полевых работ, за исключением отдельных переувлажненных участков. Рельеф привлекателен и  в качестве рекреационного ресурса.  Холмистость территории формирует особую аттрактивность ландшафтов  и   вполне может способствовать развитию   как зимних (лыжи, катание на санях с гор и т.п.), так и летних видов туризма.

В целом территория района представляет собой полого-волнистую флювиогляциальную и моренную равнину с абсолютными отметками поверхности от  135 до 170 м. Относительные превышения поверхности территории , как правило , 3-5 м, реже – до 10 м и более, уклоны до 6-8 %. Понижения между холмами часто заболочены. Эрозионная расчлененность района слабая. Речные долины рек Юхоти, Черемухи, Молокши, Печегды врезаны неглубоко (до 10-23 м).

Проведение дробного геоморфологического районирования территории района   задача достаточно сложная. В целом в северной части района  преобладает слабоволнистый рельеф, незначительно расчлененный овражно-балочной сетью. Основными элементами рельефа здесь являются невысокие плоские возвышения с очень пологими склонами, разделенные неглубокими лощинами и выровненные понижения.

1. 4. Гидролого-климатические условия и водные ресурсы

Климат Большесельского МО как и в целом Ярославской области умеренно-континентальный с коротким, относительно теплым летом, продолжительной, многоснежной умеренно холодной зимой и ярко  выраженными сезонами весны и осени.  Среднегодовая  температура – 3-5 С. Среднемесячная температура самого холодного месяца года января изменяется от –10,5 0 до –120  С, а самого теплого – июля 17,50  – 18,50  С. Район расположен в зоне достаточного увлажнения. Общее количество  атмосферных осадков составляет 500-600 мм в год, причем 70 % их выпадает в течении вегетационного периода и около 30 %  - зимой. Величина испарения составляет  в среднем 400 мм. Таким образом, общее  количество атмосферных  осадков  превышает величину возможного испарения. Это обеспечивает высокую влажность воздуха. Наибольшая относительная влажность наблюдается в декабре (65-93 %), наименьшая – в мае (52-56 %).

Теплые весенние периоды обычно характеризуются недостатком влаги, а холодные весны наоборот – ее избытком. Полное оттаивание почвы происходит в конце апреля или начале мая. Существенные климатические показатели, характеризующие наступление лета, трудно выделить. Обычно за начало лета принимают среднесуточные температуры воздуха выше 130 С. Они приходятся в нашем районе, как и в области на начало июня. Заканчивается такой период также переходом через среднесуточные температуры 13 С0 в первой декаде сентября. Таким образом, продолжительность лета в среднем составляет 85-90 дней.

Наступление осени происходит в первой декаде сентября, когда среднесуточные температуры переходят через 100С. Окончание осени приходится на конец октября, когда среднесуточные температуры воздуха переходят через 00С.

Осенний период характеризуется значительными и быстрыми сменами температуры воздуха и почвы, увеличением облачности, числа дождливых дней и повышением влажности воздуха. Однако количество осадков в осенние месяцы не увеличивается, а наоборот, уменьшается по сравнению с летними месяцами. В октябре, как и в мае, оно равно в среднем 40-50 мм. Число дней с относительной влажностью воздуха больше 80 % в эти месяцы резко возрастает.

Период со среднесуточной температурой ниже 00С условно принято считать зимним. Переход средней суточной температуры воздуха через 00С  наступает в первой декаде ноября и оканчивается в первой декаде апреля. Вторжение холодных арктических масс воздуха усиленное местным радиационным выхолаживанием,     приводит     иногда к понижению    температуры воздуха до  -500 С (1 раз в 15-20 лет). С другой стороны, в январе нередко  наблюдаются кратковременные оттепели, связанные с влиянием южных циклонов. Продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 150 дней, со второй, третьей декады ноября до середины апреля. Средняя глубина снежного покрова к концу зимы составляет 45-55 см.

Территория района лежит  в зоне действия западных ветров. Преобладают ветра юго-западного, северо-западного и юго-восточного направления, при доминирующей роли первых двух.

Вегетационный период на территории района составляет 123 дня и в целом благоприятен для выращивания сельскохозяйственных культур. Среднее количество солнечного сияния составляет 1700-1800 часов за год, что вполне благоприятно для развития различных форм рекреации.

1.4.1. Население и хозяйство на территории Большесельского МО

в 1800-1880 гг.

В Юхотском крае традиционное занятие сельского русского  населения – земледелием, как  и во всей России велось экстенсивными методами, что приводило к постепенному уничтожению лесов. По описанию, составленному земским жителем Иваном Севастьяновым в 1802 г., леса на территории Юхотского края были “более дровяные и мелкая поросль. Строевых же количество небольшое и то по рощам береженым ...”. Дальнейшее  развитие трехполья и истощения почвы тесно связанное с ним, привели почти к полному уничтожению и этих немногочисленных “береженых” рощ. На рубеже XVIII- XIX вв.  В Юхотской волости графов Шереметьевых из 62684 десятин земли 28434 десятины (45,4%) занимали леса, а 26682 десятины (42,6 %) пашни.

Крестьяне Юхотской волости  подрабатывали в Москве, Петербурге, Риге при торговых промыслах, по мелочным лавочкам и харчевням, торговали разными съестными припасами и овощами. Более зажиточные крестьяне имели лучшие  торговые промыслы  по покупке хлеба в низовых пристанях и в городе Рыбинске и отправляли хлеб на барках в  Петербург.

Женщины  в Юхотской волости занимались ткачеством, ткали в домашних условиях холсты для домашних нужд, и немногие производили их на продажу.

В первой половине XIX в. отходничество непомерно увеличилось. Незадолго  до отмены крепостного права из 9500 мужчин волости только 2600 (27,4 %) жили на месте, а остальные уходили  на отходные промыслы в Москву, Петербург и другие города.

Особую статью дохода Юхотского края составлял “кудельный промысел” (продажа льна). В начале  XIX в. лен продавался в  холстах, а в 50-х годах на первое место выходит торговля сырьем – куделью. Этот особым образом обработанный лен принес Большому Селу известность далеко за пределами губернии, поскольку “куделя открыла себе путь  за море, где выделывают из не дорогие материи” и способствовала увеличению товарооборота  большесельских базаров. Так, в 1851 г. годовой баланс закупки и отпуска юхотской кудели составил около 20 тысяч пудов по 5-6 коп. серебром за фунт.

Статьи торговли Большесельских базаров с 1851 по 1880 гг. практически не претерпели изменений. Это по-прежнему крестьяне Юхотской волости  подрабатывали в Москве, Петербурге, Риге при торговых промыслах, по мелочным лавочкам и харчевням, торговали разными съестными припасами и овощами. Более зажиточные крестьяне имели лучшие  торговые промыслы  по покупке хлеба в низовых пристанях и в городе Рыбинске и отправляли хлеб на барках в  Петербург.

  - Землеустройство

Баланс земель при градостроительном зонировании территории Вареговского СП (существующее положение)

| № п. п. | Категория земель (наименование зон) | Площадь, га | % от общей площади в границах СП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственных предприятий и других хозяйствующих субъектов |  |  |
|  | Земли СПК Ясная Поляна | 3849,8 | 20 |
|  | Земли СПК Свобода | 263,9 | 1,4 |
|  | Земли СПК Знамя | 7776,8 | 41 |
|  | Земли Рыбхоза Вареговских прудов | 579,7 | 3 |
|  | Земли недропользования | 0,13 | 0 |
| Всего земель, находящихся в пользовании сельхозпредприятий и других хозяйствующих субъектов |  | 12470,33 | 65,5 |
| 2. | Земли личных подсобных хозяйств (вне НП) | 15,1 | 0,1 |
| 3. | Земли садоводческих хозяйств | 255,7 | 1 |
| 4. | Земли крестьянских хозяйств | 56,2 | 0,3 |
| 5. | Земли лесного фонда |  |  |
|  | Земли Тутаевского лесхоза | 1817,3 |  |
|  | Земли Большесельского лесничества | 1756 |  |
| Всего земель лесного фонда |  | 3573,3 | 19 |
| 6. | Земли водного фонда |  |  |
|  | Объекты водного фонда (реки) | 18,4 |  |
|  | Объекты водного фонда (пруды, водохранилища) | 23 |  |
|  | Объекты водного фонда (озера) | 1,5 |  |
| Всего земель водного фонда |  | 42,9 | 0,2 |
| 7. | Земли фонда перераспределения района | 2452,3 | 13 |
| 8. | Земли запаса | 170,2 | 1 |
| Всего (общая площадь в границах СП) |  | 19036,03 | 100 |

В том числе, в них отдельно выделяются:

| 1. Земли сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п. п.; Категория земель (наименование зон); Площадь, га; % от общей площади в границах СП. Всего земель сельскохозяйственного назначения; 9719,9; 51. 1; Сельскохозяйственные угодья. Поля мелиорированные; 454,5; 8. Поля остальные; 808,2. Водораздельные луга; 57,2. Сырые луга понижений (ложбин и лощин); 79,8. Пойменные луга; 72. Придорожные лугово-кустарниковые заросли; 21,5. Всего сельскохозяйственных угодий; 1493,2. 2; Земли личных подсобных хозяйств (вне НП); 15,1; 0,1. 3; Земли садоводческих хозяйств; 255,7; 1,3. 4; Земли крестьянских хозяйств; 56,2; 0,3. 5; Земли населенных пунктов. Жилая зона (кварталы, жилые группы домов); 84; 6,5. Сельскохозяйственная зона (СХ-2) в пределах НП; 273. Зеленые насаждения и рекреационные зоны в НП; 452,3. Дороги (транспортная зона) в пределах НП; 68,4. Земли промышленности (фиксировано); 34,5. Всего земель сельских населенных пунктов; 1239,2. 6; Прочие угодья (древесно-кустарниковая растительность, болота и пр.); 6333,5; 33. 2. Земли в пределах сельских населенных пунктов |
| № п. п. | Категория земель (наименование зон) | Площадь, га | % от общей площади в границах СП |
| 1 | Земли жилых зон в СНП (кварталы, жилые группы домов) | 84 | 0,4 |
| 2 | Сельскохозяйственная зона (СХ-2) в пределах НП | 273 | 1,4 |
| 3 | Зеленые насаждения и рекреационные зоны в НП | 452,3 | 2,4 |
| 4 | Дороги (транспортная зона) в пределах НП | 68,4 | 0,4 |
| 5 | Земли промышленности (фиксировано) | 34,5 | 0,2 |
| Всего (общая площадь в границах СП) |  | 912,2 | 4,8 |
| 3. Земли инженерно транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| № п. п. | Категория земель (наименование зон) | Площадь, га | % от общей площади в границах СП |
| 1 | Отводы железных дорог | 55,7 | 0,3 |
| 2 | Отводы автодорог | 24,5 | 0,1 |
| 3 | Дороги (транспортная зона) в пределах НП | 68,4 | 0,4 |
| Всего (общая площадь в границах СП) |  | 148,6 | 0,8 |

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Вареговском сельском поселении с содержанием землеустроительного баланса Ярославской области по основным категориям земель показывает следующее:

- При общей площади земель в границах Ярославской области - 3617,7 тыс.га земли сельскохозяйственного назначения в области составляют 1872,0 тыс.га (51,7%). В Вареговском СП этой категории земель также насчитывается около 51%;

- сельхозугодья в области составляют 1133,5 тыс.га (31,3%), в Вареговском СП – всего лишь 8%;

- земли сельских населенных пунктов (СНП) в области составляют 137,9 тыс.га (3,8%), а в Вареговском СП всего лишь 4,8%;

- земли лесного фонда по области составляют 1016,1 тыс.га (28,1%), а в Вареговском СП – 19%.

Динамика земель сельскохозяйственного назначения. В общей площади территории поселения земли сельскохозяйственного назначения занимают 9719,9 га (или 51%), из них сельскохозяйственных угодий - всего лишь 1493,2 га (8%). На долю всех полей приходится всего лишь 1262,7 га (13%), а наиболее ценные мелиорированные земли сельскохозяйственного использования составляют 454,5 га (5%). Именно поэтому планом они выделяются в особую категорию. Доля земель, включающая в себя естественные кормовые угодья среднего качества, составляет 230,5 га (или 2,7%), что является также очень маленькой частью сельскохозяйственных угодий, которые могут быть использованы.

В то же время выделяются сельскохозяйственные угодья, которые были выведены из оборота сельскохозяйственного производства – это закустаренные луга – 184,7 га (или 2%), а также зарастающие земли торфопредприятий (возобновляющиеся леса на торфяниках, зарастающие дрены и заросшие чеки «пруды» на торфяниках) – 4511,5га. Они составляют 24% от всей площади территории поселения и являются потенциальными источниками получения сельскохозяйственной продукции.

Необходимо отметить, что большая часть земель занята лесной растительностью – 5021,7 га (или 52%).

| 1.6. 1.6.1. | Социально-экономическое состояние территории Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции |
| --- | --- |

Численность населения Большесельского муниципального района на начало 2009 года составила 9,5 тыс. человек (по предварительным данным). Средняя доля населения Большесельского района в общей численности населения Ярославской области составляет 0,7%.

Согласно прогнозу по «Схеме территориального планирования Ярославской области» и данным, предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, численность населения по Большесельскому муниципальному району будет изменяться следующим образом (в тыс. чел.):

Динамика численности населения 
по муниципальным образованиям Ярославской области

(на начало года, тыс. человек)

|  | 1989 | 1991 | 2004 | 2005 | 2005 в %% к 2004 | 2008 | 2009 | В % к 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярославская область | 1469.0 | 1475.7 | 1350.9 | 1338.7 | 99.1 | 1314,3 | 1310,4 | 99,7 |
| в т.ч.: городское | 1196.0 | 1209.0 | 1096.4 | 1088.6 | 99.3 | ~1065,2 | ~1067,4 | ~99,3 |
| сельское | 273.0 | 266.7 | 254.5 | 250.1 | 98.3 | ~236,9 | ~233 | ~98 |
| 1. Большесельский район | 13.1 | 12.9 | 10.4 | 10.2 | 98.1 | 9,7 | 9,5 | 97,9 |
| в т.ч. городские поселения р.п. Большое Село | 6.0 3.9 | 5.9 4.0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| р.п. Варегово | 2.1 | 1.9 | - | - | - | 1,1 | 1,1 | ~100 |
| сельские поселения: | 7.1 | 7.0 | 10.4 | 10.2 | 98.1 | ~9,7 | ~9,5 | ~97,9 |

Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 20 лет выполнен с учетом анализа динамики населения за последние 20 лет и процессов, происходящих в движении населения в последнее пятилетие.

По данным этой таблицы можно рассчитать динамику численности населения Большесельского муниципального района в структуре Ярославской области.

Итак, представляется:

| Муниципальные образования | 2005 г. | 2009 г. | 1 очередь 2014 г. | Расчетный срок, 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ярославская область, в т.ч. городское сельское 1. Большесельский район, в. т.ч. сельское население | 1 338,7 1 088,6 250,1 10,2 - | 1310,4 1067,4- 233,3- 9,5 - | 1 253,4 1 040,8 212,6 8,6 - | 1 192,6 1 021,6 171,0 6,5 - |

Таким образом, убыль сельского населения по области прогнозируется на 1 очередь (2014 год) на 15,0%, на расчетный срок (2026г) – на 31,6%, составляя в год, в среднем, 1,7%, а по Большесельскому муниципальному району соответственно на 15,7% и 36,3%. Ежегодная убыль здесь составляет в среднем 1,71%.

К концу расчетного срока (до 2026г) в возрастной структуре населения предполагаются следующие изменения:

1)Ожидается тенденция постоянного уменьшения доли лиц младших возрастов (0-15) с периодичностью в 2-3 года на 0,24% (так в 2003 году доля младших возрастов составила – 16,3%, а в 2008 году – уже 15,1% в общей численности населения района). Эту же тенденцию можно проследить с 1991 года - население моложе трудоспособного возраста уменьшалось в среднем на 0,2% ежегодно.

2) При сохранении сложившейся тенденции к концу расчетного срока население моложе трудоспособного возраста перейдет в категорию трудоспособного населения, и данная категория составит 10,78% или 780 человек.

Таким образом, численность и удельный вес трудоспособного населения по прогнозам будет снижаться в среднем на 0,3% ежегодно, хотя следует отметить, что с 2003 по 2006 год наблюдалась тенденция к увеличению этой доли на 1,6% (так, в 2003 году она составила – 53,5%, в 2006 – 55,1%, а в 2008 – всего лишь 54,7%).

3) Категория пожилых возрастов и лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения по прогнозам будет повышаться ежегодно на 0,3% и превысит 36% (хотя за анализируемый период с 2005 по 2008 год изменения от величины в 30,2% практически не наблюдались, лишь понижение в 2005 до 29,4%, потом опять отмечается повышение доли пожилых возрастов).

Количество женщин превышает число мужчин в среднем на 10,6% (так, в 2008 году численность мужчин составляла 4,3, а женщин – 5,4 тыс. человек, или представляют следующие доли в населении Большесельского МР – 44,7% и 55,3% соответственно). Необходимо отметить, что количество мужчин уменьшается в среднем на 0,12% ежегодно, а численность женщин увеличивается с каждым годом на эту же величину (на 0,12%).

Таким образом, из-за низких показателей рождаемости складывается половозрастная структура регрессивного типа. Она сохраняет сложившуюся тенденцию естественной убыли населения, с низкой долей детей и высокой долей пенсионеров, распространяя её на последующие десятилетия.

В последующем ожидается значительное ухудшение возрастной структуры населения.

Существующее население по Вареговскому СП (зарегистрированных по месту жительства) за 2008 год составляет 1528 чел., проживающих в 44 сельских населенных пунктах. Кроме этого, число временного населения (сезонное) составляет 527 человек.

Средняя плотность населения в Вареговском СП на начало 2008 года насчитывала 8 человек на 1 кв. км.

Численность трудоспособного населения составляет около 733 чел., численность пенсионеров – 580 чел., население младших возрастов – 222 чел.

От общего числа трудоспособного населения (733 чел.) около 494 чел. заняты в сфере производства:

- в основном, это сфера обслуживания (торговля, платные услуги), образование, здравоохранение – 305 человек, или 43,4% от числа людей, занятых в экономике,

- около 120 чел. трудятся в сфере жилищно – коммунального хозяйства, транспортных предприятий, или 16,4%,

- на промышленных предприятиях занято 56 человек, или 8 %,

- всего 10 человек занято в сельском хозяйстве, или 1,4%,

в том числе около 285 чел. от числа трудоспособного населения трудятся вне территории СП (выезжают на работу в город (чаще всего – это г. Рыбинск и г. Ярославль) и другие населенные пункты) и связаны с системными миграциями с производственными целями. Необходимо отметить также, что 20 человек ежедневно совершают миграции к месту работы в центр поселения – село Варегово.

Таким образом, в целом по сельскому поселению, учитывая все населенные пункты,  рынок труда определяется следующим образом:

Таблица

| № п.п. | Населенные пункты, входящие в состав с.п. | Число жителей в нас. пунктах 2008 | Расстояние до центра с.п. с учетом доступа транспортом (пешеходное) в км | Постоянное население (человек) |  |  |  | Занятые в экономике в 2006 г. (человек) |  |  |  |  | Справочно (человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, 2009 г | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | В обслуживании (образование, здравоохранение, торговля, сервис, платные услуги) | Численность работающих пенсионеров | Выезжают на работу в город и другие населенные пункты | Приезжают на работу из города | Численность сезонного населения |
|  |  |  |  |  | моложе трудоспособного возраста | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |  | с/х | промышленность | прочие (ЖКХ, транспорт, авто., ж/д) |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Варегово (ц.) | 1082 | 0 | 1095 | 152 | 493 | 450 | 346 | 3 | 39 | 89 | 215 | 70 | 192 | 20 | 120 |
| 2 | с. Шельшедом | 162 | 4 | 225 | 52 | 126 | 47 | 86 | 7 | 11 | 17 | 51 | 3 | 49 | - | 18 |
| 3 | д. Абрамово | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 4 | д. Афанасово | 6 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 5 | д. Барсагино | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 6 | д. Бокарево | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 7 | д. Большое Сайгатово | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 8 | д. Борисцево | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 9 | д. Борславлево | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | д. Бурдуково | 2 | 15 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | д. Ваньково | 2 | 16 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 12 | станция Ваулово | 14 | 5 | 16 | 2 | 8 | 6 | 9 | - |  | 5 | 4 | 1 | 3 | - | 5 |
| 13 | д. Глебово | 1 | 16 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 14 | д. Елизарово | 9 | 1 | 16 | 1 | 9 | 6 | 6 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | - | 8 |
| 15 | д. Ермаково | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 16 | д. Есипово | 5 | 13 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 17 | д. Еськино | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 18 | д. Жикшино | 5 | 3 | 1 | - |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 19 | д. Залужье | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 | д. Зманово | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 21 | д. Кадино | 0 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 5 |
| 22 | д. Каюрово | 30 | 12 | 31 | 3 | 20 | 8 | 13 | - | 2 | 2 | 9 | - | 7 | - | 9 |
| 23 | д. Левино | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 24 | д. Лягичино | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 25 | д. Малое Сайгатово | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 26 | д. Марьино | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 27 | д. Мешково | 11 | 9 | 9 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
| 28 | д. Митино | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 29 | д. Михальцево | 0 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 30 | д. Нечайки | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 31 | д. Павлово | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 32 | д. Пенники | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 33 | д. Першино | 4 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 34 | д. Поляна | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 35 | д. Пронино | 0 | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 |
| 36 | д. Противьево | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 37 | д. Радышково | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 38 | д. Рублево | 1 | 14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 39 | д. Селиверстово | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 40 | д. Слугинское | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 41 | д. Шалово | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 42 | д. Лесное Варегово | 63 |  | 27 | 2 | 16 | 9 | 9 | - | - | 2 | 4 | - | 5 | - | 9 |
| 43 | д. Старое Варегово | 60 |  | 68 | 6 | 36 | 26 | 15 | - | 3 | 1 | 11 | - | 15 | - | 15 |
| 44 | д. Муравьево | 50 |  | 23 |  | 10 | 13 | 6 | - | - | 2 | 4 | - | 6 | - | 8 |
|  | ВСЕГО по поселению | 1528 |  | 1535 | 222 | 733 | 580 | 494 | 10 | 56 | 120 | 305 | 74 | 285 | 20 | 527 |

Средняя продолжительность жизни населения составляет 60 лет, в том числе мужчин – 52 года, женщин – 69 лет.

Рождаемость составляет 6 человек в год, смертность – 60 человек в год на 1000 жителей. Естественного прироста нет, наблюдается убыль населения – 54 человека на 1000 жителей за год.

Можно отметить, что за анализируемый период времени наблюдается постоянное сокращение общей численности населения, что вызвано длительным снижением рождаемости и ростом смертности, в том числе в трудоспособных возрастах (смертность превышает рождаемость в 10 раз). Убыль и депопуляция населения происходят по естественным причинам, а также связаны со снижением показателя качества жизни. Снижение этого показателя наблюдается с 1970 года. Также основной причиной сокращения населения СП является продолжающийся отток селян в городские поселения.

Так, в центре поселения – с. Варегово убыль населения с 1989 года составила почти 48%. Те же темпы наблюдаются и в других населенных пунктах поселения.

Расселение населения.

Расселение населения Вареговского СП складывалось исторически под влиянием природно-географических и социально – экономических факторов. Для этой местности характерен ленточный, или придорожный (вдоль дорог) и дисперсный типы сельского расселения. В настоящее время этот тип сельского расселения очень сильно поредел за счет исчезновения мелких и перехода в их разряд, бывших ранее средними, населенных пунктов. В настоящее время огромное влияние на расселение оказывает демографическая ситуация: низкие темпы рождаемости, убыль населения, миграция в городскую местность, старение населения и высокие показатели смертности.

Современная людность населенных пунктов в СП выглядит следующим образом:

Таблица

Людность Вареговского сельского поселения (на  2008 г.)

| Основные группы людности, чел. | Количество поселений |  | Население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единиц | % | кол. чел. | % |
| 0 | 19 | 43,2 | 0 | 0 |
| 0--10 | 17 | 38,6 | 56 | 3,7 |
| 10--20 | 2 | 4,5 | 25 | 1,6 |
| 20--30 | 1 | 2,3 | 30 | 2 |
| 30--50 | 1 | 2,3 | 50 | 3,3 |
| 50--100 | 2 | 4,5 | 123 | 8 |
| 100--500 | 1 | 2,3 | 162 | 10,6 |
| 500--1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000-5000 | 1 | 2,3 | 1082 | 70,8 |
| Итого: | 44 | 100 | 1528 | 100 |

Особое внимание следует обратить на сокращение численности сельских населенных пунктов Вареговского СП. За последние десятилетия и в настоящее время можно отметить сохранение темпов вымирания малых деревень, которое будет продолжаться и далее в силу сложившейся демографической ситуации. Таким образом, учитывая, что большая часть населенных пунктов (около 91%) относится к группе людности менее 50 человек, а численность населения составляет в них долю более 11% от общего числа с преобладанием категории населения старше трудоспособного, то до 2026 г. может не дожить каждый второй сельский населенный пункт. В связи с этим резко возрастает значимость качества и разветвленности дорог, связывающих малые пункты с центром сельского поселения и районным центром.

Также можно проследить следующую динамику изменения численности населения Вареговского СП с 2007 по 2009 год:

| № п/п | Сельское поселение | Число | Число | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жителей | жителей | жителей |
|  |  | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| 1 | Вареговское СП | 1461 | 1528 | 1535 |

Можно отметить, что в последние годы наблюдался прирост населения в СП, получаемый за счет притока мигрантов.

Можно предложить иной вариант улучшения демографической ситуации в СП, который будет учитывать социально-экономические предпосылки развития, отражающиеся на уровне жизни населения. Показателем этого является индекс человеческого развития, в основе которого лежит увеличение  объема валового регионального продукта за счет перестройки и развития предприятий малого бизнеса, развития инвестиционных площадок, что позволит создать новые  рабочие  места и  увеличить среднюю продолжительность жизни населения.

Эта гипотеза рассчитана на повышение рождаемости и сокращение смертности.

Увеличение численности будет зависеть от уровня социально-экономического развития Вареговского сельского поселения, а также занятости населения, путем создания новых рабочих мест и обусловленного развитием разнофункциональной инфраструктуры.

    - Экономическая ситуация. Экономическая оценка территории Вареговского сельского поселения

Экономика сельского поселения характеризуется деятельностью следующих предприятий:

1) Отрасли промышленности представлены в основном деятельностью малых предприятий:

- ЗАО «Норский керамический завод» (сфера деятельности - разработка карьера ПТС);

- ОАО «Масложировой комбинат» в с. Варегово - кондитерский цех (численность кадров промышленно – производственного персонала – 69 человек, объем отгруженной продукции в сопоставимых ценах составил 49.1 млн. руб за 2008 год);

- «Синстехно» в д. Каюрово занимается изготовлением кровельных материалов;

- КФХ «Сынково» включает в себя цех по деревообработке, здесь же планируется картофелехранилище с цехом по засолке овощей; основная сфера деятельности - выращивание овощей.

2) Сельское хозяйство представлено в основном деятельностью таких  сельскохозяйственных предприятий как СПК «Знамя» (бывший совхоз «Знамя»), СПК «Свобода» (бывший совхоз «Свобода») и СПК «Ясная Поляна», личных подсобных хозяйств (2) и крестьянских фермерских хозяйств (7). Сложившиеся природно-климатические условия создали предпосылки для возникновения и сохранения такой отраслевой специализации в СП как молочно – мясное скотоводство.

Вареговское СП занимает площадь 19036 га, из них земли сельскохозяйственного назначения составляют 9719,9 га (или 51%). Сельхозугодья в них составляют 1493,2 (всего 8% от общей площади земель сельхозназначения), в том числе обрабатываемые поля - 1262,7 га (13%), естественные кормовые угодья - 230,5 га (или 2,7%).

При этом сельскохозяйственные площади в Вареговском сельском поселении отличаются высокой раздробленностью, что связано с наличием большого количества кустарников, болот и ручьев. Средний размер контура всех полей в поселении 15 га, естественных кормовых угодий (лугов всех типов) – около 3 га. Вареговское СП располагается на территории Варегово – Ломского почвенного района. Этот район характеризуется средне дренированными дерново-подзолистыми сочетаниями супесчаных и легкосуглинистых почв. Также этот район отличается выравненностью поверхности, но 60% почв занято лесами и болотами, поэтому при сельскохозяйственном использовании требуется проведение мелиоративных работ (осушение) и новых агротехнических приемов.

В пользовании сельскохозяйственных предприятий находится 11890,5 га, личных подсобных хозяйств (вне населенных пунктов) – 15,1 га, крестьянских (фермерских) хозяйств – 56,2 га. Коллективные садоводства и огородничества (всего их 16) занимают 255,7 га.

Среди категорий хозяйств в структуре общей площади поселения сельскохозяйственные предприятия занимают наибольшую долю – 62,4%, личные подсобные хозяйства – 0,1%; крестьянские (фермерские) хозяйства – 0,3 %.

Зафиксированные земли, занятые под промышленными производствами, занимают небольшую долю – всего лишь 34,5 га (или 0,2%).

Райфонд перераспределения земель поселения составляет 2452,2 га (или 13%), земли запаса – 170,2 га (или 1%).

Свыше 250 гектаров земель из сельскохозяйственных угодий не обрабатывается, а это в свою очередь является потенциальным источником увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

Перспективы экономического развития Вареговского СП связаны с совершенствованием его территориальной организации. Для увеличения объёмов производства и расширения ассортимента продукции требуется  реструктуризация отраслей сложившейся специализации.

### Инвестиции. Инвестиции являются источником развития экономики территории поселения, его социально-экономического развития в целом.

В Вареговском СП существуют следующие инвестиционные площадки.

Первая инвестиционная площадка расположена в 600 метрах от деревни Рублево Вареговского СП, на пересечении автодороги Ярославль – Углич с автодорогой Рублево – Шельшедом. Располагается в 27 км от районного центра и в 32 км от г. Ярославля. Здесь планируется организовать предприятие по развитию придорожного сервиса (кафе и автомойка), используя земли сельхозназначения общей площадью в 1,5 га.

Вторая инвестиционная площадка связана со строительством двух малоэтажных многоквартирных жилых домов на общей площади размером в 1 га в центре села Варегово на ул. Школьной в зоне существующей жилой застройки. Расстояние до районного центра 35 км.

Третья инвестиционная площадка связана с рекультивацией карьера, проводимой за счет средств частного инвестора ООО «Евроресурс». Она расположена в 300 м от жилых домов д. Пронино Вареговского СП (21 км до районного центра), занимает площадь 1,7 га земель Гослесфонда выработанного карьера.

    - Качество жизни населения.

При решении задач комплексного территориального развития необходимо учитывать уровень качества жизни населения. Оценка качества жизни населения определяется рядом взаимодействующих факторов и складывается из двух частей.

Во – первых, необходимо знать качество самого населения, которое определяется демографической ситуацией и состоянием здоровья проживающих людей.

Во – вторых, это качество среды жизни населения, которое в свою очередь характеризуется освоенностью территории, расселением, социально – бытовой инфраструктурой и экономической средой.

Эти две части взаимосвязаны и определены многообразием показателей, поэтому рассматривать их необходимо только в совокупности.

Качество жизни населения – это интегральный показатель, отражающий взаимосвязь территории и общности людей, проживающих на ней.

Таблица

Анализ качества жизни населения Вареговского СП

| Индикаторы качества населения |  |  |  |  | Фактическое значение |  |  | Факт. значение СП по отношению к среднему показателю по району (значение по району) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Демографическая ситуация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Естественный прирост населения (чел./год на 1000 населения) |  |  |  |  | - 54 (ест. убыль) |  |  | (-9,9 ) |  |
| 2. Доля населения моложе трудоспособного возраста (%) |  |  |  |  | 15 |  |  | (15,1) |  |
| 3. Доля населения трудоспособного возраста (%) |  |  |  |  | 48 |  |  | (54,7) |  |
| 4. Доля населения старше трудоспособного возраста (%) |  |  |  |  | 38 |  |  | (30,2) |  |
| 5. Коэффициент «Демографической нагрузки» (Числ-сть лиц до- и после- трудоспособного возраста ∕ Числ-сть лиц трудоспособного возраста) |  |  |  |  | 1,1 |  |  | (0,8) |  |
| 6. Коэффициент демографической старости населения (кол-во лиц старше трудоспособных возрастов /кол-во лиц трудоспособного возраста) |  |  |  |  | 0,8 |  |  | (0,6) |  |
| 2. Состояние здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Смертность населения, чел./год на 1000 населения |  |  |  |  | 60 |  |  | (22,4) |  |
| 8. Смертность населения по болезни, чел./год на 1000 жителей |  |  |  |  | 54 |  |  | (16) |  |
| 9. Инвалидность (количество инвалидов), чел. |  |  |  |  | 296 |  |  | нет данных |  |
| 3. Освоенность территории и расселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Плотность населения, чел./кв. км |  |  |  |  | 8 |  |  | (7,3) |  |
| 11. Густота сети поселений, на 100 кв. км |  |  |  |  | 23 |  |  | (24) |  |
| 12. Среднее расстояние до центра – с.Варегово, км |  |  |  |  | 8,6 |  |  | -------- |  |
| 13. Транспортная доступность населенных пунктов, в % от всех (кол-во населенных пунктов, обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием) |  |  |  |  | 7 |  |  | нет данных |  |
| 4. Социально – бытовая инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Коэффициент обеспеченности врачами (на 1000 населения) |  |  |  |  | 0,7 |  |  | (2,1) |  |
| 15. Количество больничных коек на 1000 населения (коэффициент обеспеченности) |  |  |  |  | - |  |  | (9,07) |  |
| 16. Мощность и количество амбулаторно – поликлинических учреждений (кол- во посещений в смену) |  |  |  |  | 1 медпункт (20 посещений) |  |  | (2) |  |
| 17. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 1000 населения |  |  |  |  | 3,3 |  |  | (8,4) |  |
| 18. Число средних образовательных учреждений, единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | (12) |  |
| 19. Обеспеченность учреждениями культурно – досугового типа (число ДК на 1000 населения) |  |  |  |  | 0,7 |  |  | (1,5) |  |
| 20. Обеспеченность библиотеками (число библиотек на 1000 населения) |  |  |  |  | 1,3 |  |  | (1,2) |  |
| 21.Обеспечнность учреждениями спортивного направления (число спортивных сооружений на 1000 человек) |  |  |  |  | 3,3 |  |  | (2,8) |  |
| 22. Средняя обеспеченность жильем, кв. м общей площади на одного жителя |  |  |  |  | 43 |  |  | (32,2) |  |
| 23. Обеспеченность жилья центральным отоплением (отношение числа котельных к общей площади жилых помещений)- коэффициент благоустройства |  |  |  |  | 0,03 |  |  | (0,07) |  |
| 24. Обеспеченность жилья водопроводом (отношение длины водопроводной сети к общей площади жилых помещений)- коэффициент благоустройства |  |  |  |  | 0,04 |  |  | (0,1) |  |
| 25. Обеспеченность жилья канализационной сетью (отношение длины канализационной сети к общей площади жилой помещений) – коэффициент благоустройства |  |  |  |  | 0,2 |  |  | (0,05) |  |
| 26. Уровень газификации (протяжение уличных газовых сетей, км) |  |  |  |  | - |  |  | (10,3) |  |
| 27. Оборот розничной торговли (руб. на душу на нас.) |  |  |  |  | нет данных |  |  | (24128) |  |
| 28. Объекты розничной торговли, единиц |  |  |  |  | 9 |  |  | (77) |  |
| 29. Объекты общественного питания, единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | (9) |  |
| 30. Объем бытовых услуг населению (руб. на душу нас.) |  |  |  |  | нет данных |  |  | (953) |  |
| 31. Объем платных услуг населению (руб. на душу нас.) |  |  |  |  | нет данных |  |  | (5854) |  |
| 32. Объекты бытового обслуживания населения, единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | (19) |  |
| 33. Доля собственных доходов в районном бюджете (%) |  |  |  |  | нет данных |  |  | нет данных |  |
| 34. Плотность дорог с твердым покрытием (% от общей протяженности) |  |  |  |  | 30 |  |  | нет данных |  |
| 5. Экономическая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в сельхозорганизациях (производство), тыс. руб. |  |  |  |  | нет данных |  |  | (82,6 млн. руб.) |  |
| 36. Объем промышленной продукции (тыс. руб.) |  |  |  |  | нет данных |  |  | (41,3) |  |
| 37. Доля убыточных организаций с\х производства в % от общего числа |  |  |  |  | нет данных |  |  | Нет данных |  |
| 38. Безработица, в % |  |  |  |  | нет данных |  |  | (3,9) |  |
| 39. Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га |  |  |  |  | 3,4 |  |  | (35,3) |  |
|  |  | Показатели ниже среднего |  | Показатели, соответствующие среднему уровню |  |  | Положительная динамика показателя |  |  |

Итак, почти 50 % (19 из 39) индикаторов отражают качество жизни населения Вареговского СП ниже средних фактических значений по району в целом. При том, учитывая то, что средние районные показатели также невысоки, если сравнивать их с другими районами Ярославской области (Большесельский район занимает одно из последних мест по показателю качества жизни).

Таким образом, можно с помощью этих индикаторов качества жизни населения обосновать социально – экономическую организацию сельской местности, которая будет принципиально отличаться и от городской местности, и даже от благоустройства жизни в районном центре.

Объяснить это можно, в частности, тем, что долгое время на территории поселения вся жизнь зависела от сельскохозяйственных предприятий – колхозов и совхозов. В настоящее время происходит снижение роли некогда крупных предприятий, которые потеряли монопольные функции в связи с появлением фермерских хозяйств и усиленным развитием хозяйств населения. Но до сих пор сельхозпредприятия остаются важным гарантом на селе заработной платы и занятости населения, а значит и решения многих социальных проблем.

В Вареговском СП на фоне депопуляции населения происходит резкий спад сельскохозяйственного и промышленного производства, а, значит, - и дальнейшее ухудшение качества жизни населения.

Так, жилье в сельской местности является важнейшим показателем уровня жизни населения. Показатель средней обеспеченности жильем в поселении превышает районное значение, в целом (см. таблицу). Для характеристики жилищных условий используются коэффициенты обеспеченности жилых площадей центральным отоплением, водопроводной сетью и канализацией. В СП эти показатели крайне низкие, хотя некоторые из них даже превышают средние значения по району. Степень износа жилищного фонда составляет 50%. Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах составляет 13,6 тыс. кв. метров (или 21% от общей площади жилых помещений), что во много раз превышает среднее значение по району (7%).

При этом необходимо учесть, что основная часть жилого фонда была построена до 1960 года. Объем нового строительства составляет всего 0,9 тыс. кв. м.

Все индикаторы сдерживают устойчивое развитие Вареговского СП. Кроме этого, социальная сфера в результате ухудшения финансового положения находится в кризисном состоянии, еще больше увеличивая отставание сельской местности.

Генеральным Планом Вареговского сельского поселения отмечаются следующие объекты социальной инфраструктуры.

На территории СП расположена одна общеобразовательная школа:

- Вареговская средняя школа, вместимостью 380 человек, число обучающихся – 82 чел.

Среди детских дошкольных учреждений отмечается Вареговский детский сад вместимостью 25 человек.

На территории поселения имеются 2 библиотеки.

Среди объектов розничной торговли имеются магазины (7 единиц) и 1 киоск общей торговой площадью 0,4 тыс. кв. метров, 1 аптека. Кроме этого в с. Варегово расположены 1 объект общественного питания (кафе) и 1 баня на 25 мест, есть спортивный зал площадью пола 600,3 кв. метров.

В сфере медицинского обслуживания зарегистрирована 1 амбулатория на 20 посещений в смену.

Таким образом, можно отметить, что все вышеперечисленные объекты находятся на территории самых крупно - населенных деревень и сел.

Обеспечение населения объектами социально – бытовой инфраструктуры практически везде ниже среднего значения по району. В виду этого особенно отмечается полное отсутствие предприятий бытового обслуживания в крупных населенных пунктах, а также очень низкая мощность медицинского обслуживания населения. Здесь находится всего одно амбулаторно-поликлиническое учреждение в с. Варегово.

Дальнейшее развитие социально – бытовой сферы должно происходить в соответствии со спросом на услуги и усилением частного сектора. Исключение должны составлять объекты образования, спорта и культуры, где должно доминировать по-прежнему государственное регулирование.

На территории сельского поселения имеются стадион и спортзал в с. Варегово.

При проектировании необходимо предусматривать постройку соответствующего количества предприятий обслуживания.

Перспективы социально – экономического развития Вареговского сельского поселения. В первую очередь прогнозируется продолжение газификации – строительство межпоселкового газопровода с. Варегово. Планируется децентрализация муниципальной котельной в с. Варегово с последующим переводом на природный газ.

Кроме этого, прогнозируется завершение работ по реконструкции электросетей с Варегово. В перспективе  - расширение мощности кондитерского цеха в с. Варегово, создание производства по выпуску пакетированных торфяных смесей.

    - Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура сельского поселения, отмеченная объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта, находится в неудовлетворительном состоянии.

Протяженность автомобильных дорог по территории Вареговского СП составляет: всего – 110,2 км.

Протяженность железных дорог – 4 км.

41 сельский населенный пункт (93%) не обеспечен автодорогами с твердым покрытием.

Основные автотранспортные направления, проходящие через территорию Вареговского СП, - это автодорога Ярославль – Углич.

Из общего количества дорог большая часть – 106,2 км являются бесхозными, по типу покрытия – грунтовыми естественными, без технической категории.

Отмечается низкая оснащенность автодорогами с твердым покрытием.

Выделяется только одна автодорога протяженностью 4км, которое имеет гравийное покрытие и относятся ко 2 категории.

| № п/п | Наименование дороги | Вид собственности | Техническая категория | Протяженность | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (реестр. номер) |  |  |  |  |  |
| 1. (046) | а/д Андреевское – Вареговские пруды | муниципальная | 2а | 4 | Гравийная, не обработанная вяжущим слоем |

РЕЕСТР

местных автомобильных дорог по Вареговскому сельскому поселению Большесельского района по состоянию на 1.01.2007 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ ДОРОГ | Вид собственности | Протяженность, Всего | в том числе по типам покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальто- бетонные | Грунтовые естествен |
|  |  | км | км | км |
| Безымянная ул.по Абрамовао | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| безымянная ул.по д.Афанасово | бесхозяйные | 0,1 |  | 0,1 |
| " по д. Барсагино | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |
| " по д.Бокарево | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| " по д.Б.Сайгатово | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| " по д. Борисцево | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| " по д.Борславлево | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| " по д.Бурдуково | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| безымянная ул.по д Ваньково | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |
| безымянная ул по ст.Ваулово | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| безымянная ул по д.Глебово | бесхозяйные | 0,2 |  | 0,2 |
| безымянная ул.по д.Елизарово | бесхозяйные | 0,2 |  | 0,2 |
| безымянная ул.по д.Ермаково | бесхозяйные | 0,2 |  | 0,2 |
| безымянная ул.по д Есипово | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| " по д.Еськино | бесхозяйные | 2 |  | 2 |
| " по д.Жикшино | бесхозяйные | 0,2 |  | 0,2 |
| " по д. Залужье | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |
| " по д.Зманово | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| " по д. Кадино | бесхозяйные | 2 |  | 2 |
| " по д.Каюрово | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |
| " по д. Левино | бесхозяйные | 0,1 |  | 0,1 |
| " по д.Лягичино | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| " по д.М. Сайгатово | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| " по д.Марьино | бесхозяйные | 2 |  | 2 |
| " по д.Мешково | бесхозяйные | 2 |  | 2 |
| " по д. Митино | бесхозяйные | 0,1 |  | 0,1 |
| " по д.Михальцево | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| " по д. Нечайки | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| " по д.Павлово | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| " по д.Пенники | бесхозяйные | 0,1 |  | 0,1 |
| " по д.Першино | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| " по д.Поляны | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| " по д. Пронино | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| " по д.Противьево | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| " по д.Радышково | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| " по д.Рублево | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| " по д.Селиверстово | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| " по д.Слугинское | бесхозяйные | 0,7 |  | 0,7 |
| " по д.Шалово | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| с.Шельшедом |  |  |  |  |
| ул.Мира | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| ул.Молодёжная | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| ул.Полевая | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| ул.Рабочая | бесхозяйные | 0,1 |  | 0,1 |
| ул.Советская | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| ул.Солнечная | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| ул.Школьна | бесхозяйные | 0,1 |  | 0,1 |
| 42.д.Лесное Варегово | бесхозяйные | 10 |  | 10 |
| ул.Комсомольская | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| ул.Полевая | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| ул.ул.Победы | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| ул.Пролетарская | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |
| ул.Свободы | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| ул.труда | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| 43.д.старое Варегово | бесхозяйные | 10 |  | 10 |
| ул.Калинина | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| ул.Кирова | бесхозяйные | 0,2 |  | 0,2 |
| ул.Мира | бесхозяйные | 0,1 |  | 0,1 |
| ул.Октябрьсккая | бесхозяйные | 2 |  | 2 |
| ул.Первомайская | бесхозяйные | 2 |  | 2 |
| ул.Победы | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| Подсобное хозяйство | бесхозяйные | 0,3 |  | 0,3 |
| 44.д.Муравьёво | бесхозяйные | 2 |  | 2 |
| ул.Техническая | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| ул.Центральная | бесхозяйные | 0,8 |  | 0,8 |
| ул.Садовая | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| ул.Зелёная | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| ул.Технический переулок | бесхозяйные | 0,2 |  | 0,2 |
| 45.с.Варегово | бесхозяйные |  |  |  |
| ул.Февральская | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |
| ул.Гражданская | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |
| ул.Свободы | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |
| ул.8 марта | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| ул.Школьная | бесхозяйные | 2 |  | 2 |
| ул.Депутатская | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| ул.Шагвалеева | бесхозяйные | 0,8 |  | 0,8 |
| Каменка | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| ул.1-я Железнодорожная | бесхозяйные | 0,6 |  | 0,6 |
| ул.2-я Железнодорожная | бесхозяйные | 0,6 |  | 0,6 |
| ул.з-я Железнодорожная | бесхозяйные | 0,6 |  | 0,6 |
| ул.Стахановская | бесхозяйные | 0,4 |  | 0,4 |
| ул.Первомайская | бесхозяйные | 0,4 |  | 0,4 |
| ул.Верный путь | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| ул.Новый путь | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |
| ул.Механическая | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| ул.Ярославская | бесхозяйные | 0,8 |  | 0,8 |
| ул.Станционная | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| ул.мира | бесхозяйные | 1 |  | 1 |
| ул.Рабочая | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| ул.Комсомольская | бесхозяйные | 0,8 |  | 0,8 |
| ул.Чапаева | бесхозяйные | 0,5 |  | 0,5 |
| с.Варегово-д.Лесное Варегово | бесхозяйные | 4 |  | 4 |
| с.Варегово-Старое Варегово | бесхозяйные | 8 |  | 8 |
| Лесное Варегово(через Синьково) | бесхозяйные | 2 |  | 2 |
| Тихоново-Старое Варегово | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |
| д.Муравьёво | бесхозяйные | 1,5 |  | 1,5 |

Стационарных мостовых сооружений на балансе Вареговского СП нет.

Вареговское СП не оборудовано остановочными пунктами.

От поселения до г. Ярославля ежедневно осуществляется 2 рейса автобуса, до Б.Села – 3 рейса в неделю. Низкая оснащенность автодорогами с твердым покрытием понижает благоустроенность территории и инвестиционную и туристическую привлекательность поселения.

В перспективе планируется строительство автодорог на Лесное Варегово и Старое Варегово.

Очевидна необходимость реконструкции автодороги с. Варегово – д.Каплино в целях повышения инвестиционной привлекательности СП.

| 1.6.5. | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- |

Электроснабжение.

По территории поселения проходят магистральные ЛЭП-35кВ, ЛЭП-10кВ.

В СНП Варегово расположена распределительная электроподстанция

РП 35/10 кВ; ряд других понижающих распределительных электроподстанций РП 6/04 кВ расположены в непосредственной близости от населённых пунктов. Электроснабжением обеспечены все СНП сельского поселения.

Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение СНП Варегово осуществляется от артезианских скважин. Для повышения устойчивости необходимо запроектировать и построить ещё 2 скважины со станцией обезжелезивания, а также 1 скважину в СНП Шельшедом. Для остальных населённых пунктов характерно скважно-колодезное водоснабжение.

Водоотведение СНП Варегово происходит через систему очистных сооружений типа Ку-200, в виде 2-х установок, подлежащей срочной модернизации. Последовательность перевода водоотведения в других населенных пунктах через локальные очистные сооружения очевидна.

Газоснабжение.

Текущее газоснабжение осуществляется привозным баллонным газом. Ведутся проектные работы газоотвода с с. Никульское на СНП Варегово.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение СНП Варегово осуществляется от поселковой мазутной котельной.

Связь.

Антенны (вышки) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи (3) расположены в районах СНП Варегово.

Почтовые отделения связи  имеется на территории поселения в СНП Варегово и обслуживает всю территорию сельского поселения.

| 1.6.6. | Социальное обслуживание населения |
| --- | --- |

Административно-управленческие, общественно-деловые и коммерческие объекты в основном сосредоточены в СНП Варегово.

В СНП Варегово расположены: клуб на 100 фактических мест, библиотека на 14,6 тыс. томов.

Предприятий общепита, бытового обслуживания и гостиницы в СП нет. Аптека и амбулатория на 20 посещений в смену функционирует исправно.

Из объектов образования отмечается наличие в СНП Варегово общеобразовательная школа на 380 мест, которая загружена меньше чем на половину.

В СНП Варегово  расположено учреждение детского внешкольного образования на 25 мест, а также спортивное ядро на  0,5 га и спортивный зал.

| 2. | Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования |
| --- | --- |

В соответствии со «Стратегией перспективного социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г.» и «Схемой территориального планирования Ярославской области» выработка сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории Ярославской области и Большесельского МР осуществлялись по трем основным вариантам: инерционному (или традиционному), модернизационному и инновационному (или целевому).

Базовым вариантом развития для Ярославской области в целом определен инновационный тип.

Одновременно, ряд административно-территориальных образований (как муниципальных районов в целом, так и территорий отдельных городских округов и поселений) на расчетный срок (до 2026 г.) будут развиваться по вариантам модернизационного или инерционного сценариев.

Если развитие территории Большесельского МР (районного) уровня определены «Схемой» по варианту  целевого развития, то развитие территории Вареговского СП по особенностям социально-экономической инфраструктуры, агропромышленного комплекса, пространственно-ландшафтной инфраструктуры и системы расселения можно рассматривать в определенный Генпланом период по модернизационному варианту.

Модернизационный тип развития территории характеризуется:

|  | - - - |  | Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего - агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) по заказам конкретных потребителей; Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и объектов; Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75%) индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 25%) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. |  | Перечень мероприятий по территориальному планированию |  |  |

К основным мероприятиям по территориальному планированию Вареговского сельского поселения относятся:

| - - - - - |  | Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон; Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания; Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов; Создание системы планировочных ограничений в использовании территории СП: охрана окружающей среды и объектов историко-культурного наследия; комплексное решение вопросов использования и охраны объекта культурного наследия; Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4. |  | Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации |

Обоснование предложений по территориальному планированию смотри в Части второй: положения о территориальном планировании.

| 4.1. | Этапы реализации |
| --- | --- |

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2026 год и 1-я очередь – 2014 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Вареговского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Вареговского СП.

Реализация генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Вареговского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Вареговского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

| 5. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| --- | --- |

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Вареговского СП относятся:

| - - - - - - | Железная дорога «Ярославль – Рыбинск» с охранной зоной - 100 м: розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте; Автомобильные дороги «Ярославль – Углич» (охранная зона – 50 м): розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте; Распределительные электроподстанции ПС 35/10 кВ в СНП Варегово (охранная зона 50 м): взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении; Отопительные котельные (охранные зоны от 50 м): взрывопожароопасные объекты, аварийные остановки, перебои в теплоснабжении объектов; Склады ГСМ на производственных и сельхозпроизводственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф; Пожары в жилом секторе; |
| --- | --- |

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

| - - - | Паводковые подтопления в пойме реки Печегда; Лесные пожары и весенние палы; Ураганы, смерчи, град. |
| --- | --- |

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Особенности разработки Генплана:

Разработка Генпланов и Правил землепользования и застройки сельских поселений Ярославской области производится с рядом принципиальных особенностей в отношении основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, изложенных в Градостроительном Кодексе РФ и методических основ градостроительного проектирования:

1. При разработке документов территориального планирования не разрабатывается последовательно вслед за «Схемой территориального планирования Ярославской области» схемы территориального планирования муниципальных районов, где в границах МР конкретизируются планировочные мероприятия по территориальному планированию регионального (областного) масштаба и которые, в свою очередь, на муниципальном уровне служат основой для планирования территории сельских поселений.

2. В Ярославской области при территориальном планировании отсутствует понятие «межселенные территории».

Градостроительный Кодекс РФ при территориальном планировании рассматривает под понятием «поселение» территории соответствующих городов и поселков городского типа (городские округа и городские поселения) и сельских населенных пунктов (сельские поселения) и соответствующее зонирование по категориям земель и регламентам межселенных территорий (т.е. территорий вне границ городских округов, городских и сельских поселений).

3. При выполнении землеустроительных мероприятий по территории МР, комплексная документация по землеустройству (отчеты по распределению земель по видам угодий и др.) в границах СП отсутствует, что при территориальном планировании и градостроительном зонировании СП объективно приводит, в условиях недостаточного информационного обеспечения, к разночтениям по количественному состоянию земель и их перспективному использованию с данными землеустроительных служб.

Совершенно не понятна мотивировка установленных границ населённых пунктов, нанесенных на фотопланах, исключающие ряд жилых зон и производственных площадок из селитебных территорий.

4.    Проведенный в «Схеме территориального планирования Ярославской области» прогнозный расчет по сельской местности Ярославской области и Большесельского МР выявил специфическую тенденцию повышения средних показателей жилой обеспеченности, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью в новом жилищном строительстве. В результате естественной убыли населения на селе и перспективного увеличения жилых зон (земель сельских населенных пунктов) появляется строительство значительного количества свободного жилищного фонда, который в перспективе может использоваться под разные цели: второе жилье для горожан, дачное строительство, сдача в аренду, а также может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов и др.

| 6. | Цели и задачи территориального планирования Вареговского сельского поселения |
| --- | --- |

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Вареговского сельского поселения являются:

| - - - - - - - | сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения; обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе инерционного развития; безопасность территории и окружающей среды; комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров; надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур; сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования, как основного территориально-планировочного компонента сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства; комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; |
| --- | --- |

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Ярославской области» следующие временные сроки его реализации:

| - - | Расчетный срок реализации – 2026 год; Первая очередь реализации – 2014 год. |
| --- | --- |

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Вареговского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

| 7. 7.1. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения Принципы территориального планирования |
| --- | --- |

В Генплане Вареговского СП выделены следующие территориально-функциональные зоны (подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

Ж - жилые зоны, в том числе:

Ж-2 - зона малоэтажной жилой застройки;

Ж-2* - зона (перспективной) малоэтажной жилой застройки;

Ж-3 - зона индивидуальной жилой застройки;

Ж-3* - зона (перспективной) индивидуальной жилой застройки;

ОД - общественно-деловая зона, в том числе:

ОД-1–зона учреждений общественно-делового назначения и общественного питания;

ОД-2 – зона размещения объектов социального и коммунально-делового назначения;

ОД-3 – зона объектов предпринимательской деятельности;

П - производственная зона, в том числе:

П-1– территории производственных объектов с санитарно-защитной зоной 100 - 500м;

П-1*–территории (проектируемые) производственных объектов с санитарно-защитной зоной 100 - 500м;

П-2 – зона размещения объектов агропромышленного комплекса в пределах населенных пунктов;

КС - коммунально-складская зона;

ТР - зона инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:

ТР-1 – зона автодорог и полос отвода;

ТР-2 – зона территории воздушных ЛЭП и охранных полос;

ТР-4 – зона железнодорожного транспорта и защитных зон вдоль путей;

СХ – зона сельскохозяйственного использования, в том числе:

СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий и их границы;

СХ-2–зона территории предназначенгной для ведения личного подсобного хозяйства в прелах поселений;

СХ-3 –территории фермерских и крестьянских хозяйств и ЛПХ вне населенного пункта;

СХ-4 – территории садово-огородных товариществ вне населенных пунктов;

Р    - зона  рекреации, в том числе:

Р-1 – территории самосевных насаждений общего пользования и водоемов;

Р-2 – территории в пределах населенных пунктов, занятые скверами, парками и садами;

Р-3 – зоны общедоступных акваторий и открытых прибрежных территорий;

Р-4 – территории спортивных и рекреационных площадок при школах и детских садах.

Р-5– территории, ландшафтов высокой рекреационной ценности, предназначенные для развития отдыха и туризма;

СН   - зона специального назначения, в том числе:

СН-1  - зона кладбищ, некрополей(существующие);

СН-1*  - зона кладбищ, некрополей(проектируемые);

СН-2 – зона скотомогильников;

СН-3 – зона очистных сооружений, отстойников, водозаборов;

СН-4* - территории проектируемого полигона для размещения нетоксичных отходов.

|  | Баланс земель при градостроительном зонировании территории Вареговского СП |
| --- | --- |

| Категории | Площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 9675,04 |
| Земли СПК Ясная Поляна | 3849.8 |
| Земли СПК Свобода | 330 |
| Земли СПК Знамя | 7776.8 |
| Земли Рыбхоза Вареговских прудов | 579.7 |
| Земли недропользования | 0.13 |
| Земли фонда перераспределения района | 2452.3 |
| Земли рекреации | 15,86 |
| Отводы железных дорог | 55.7 |
| Отводы автодорог | 24.5 |
| Земли личных подсобных хозяйств (вне НП) | 15.1 |
| Земли садоводческих хозяйств | 255.7 |
| Земли крестьянских хозяйств | 56.2 |
| Земли запаса | 170.2 |
| Земли населенных пунктов | 1041.6 |
| Жилая зона (кварталы, жилые группы домов) | 84 |
| Сельскохозяйственная зона (СХ-2) в пределах НП | 272 |
| Зеленые насаждений и рекреационная зоны в НП | 452.3 |
| Дороги (транспортная зона) в пределах НП | 68.4 |
| Земли промышленности (фиксированн) | 61 |
| Земли Тутаевского лесхоза | 1817,3 |
| Земли Большесельского лесничества | 1756 |
| Земли лесного фонда (по обоим лесничествам) | 3573,3 |
| Земли кладбищ | 5,72 |
| Водоохранные зоны объектов водного фонда | 880.4 |
| Объекты водного фонда (реки) | 18.4 |
| Объекты водного фонда (пруды, водохранилища) | 23 |
| Объекты водного фонда (озера) | 1.5 |
| Различные типы угодий |  |
| Поля мелиорированные | 454.5 |
| Поля остальные | 808.2 |
| Водораздельные луга | 57.2 |
| Сырые луга понижений (ложбин и лощин) | 79.8 |
| Пойменные луга | 72 |
| Луга закустаренные водораздельные | 30.7 |
| Луга закустаренные сырые | 154 |
| Придорожные лугово-кустарниковые заросли | 21.5 |
| Кустарники водораздельные (ремизы кустарниковые) | 61.2 |
| Кустарники ложбин, лощин | 55.8 |
| Кустарники придорожные | 26.5 |
| Сельскохозяйственные земли под лесной растительностью | 5021.7 |
| Лесные опушки, поляны, прогалины | 62 |
| Ремизы среди полей с древесной растительностью | 10.8 |
| Возобновляющиеся леса на торфяниках | 3726.2 |
| Зарастающие дрены | 95.3 |
| Заросшие чеки "пруды" на торфяниках | 690 |
| Болота с древесной растительностью | 443.1 |
| Болота с влаголюбивым разнотравьем и кустарниками | 98.2 |
| Различные типы угодий | 11968.7 |

| 7.1.1. | Зоны сельскохозяйственного использования |
| --- | --- |

В состав этих зон входят земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства. По целевому назначению зоны сельскохозяйственного использования занимают в Вареговском СП значительные территории. Их площадь составляет 9 675,04 га. Земли другого назначения из состава зон сельскохозяйственного использования составляют:

| - - | Земли для коллективного садоводства, дачного хозяйства и личного подсобного хозяйства (СХ-2) - 255,7 га ; Земли фермерских и крестьянских хозяйств вне населенного пункта(СХ-4) – 71,3 га. |
| --- | --- |

| 7.1.2. | Жилые зоны (сельские населенные пункты) |
| --- | --- |

Жилые зоны представляют собой земли всех 44 сохраняемых сельских населенных пунктов. 	Территория жилых зон составляет 1040,6 га и существенного увеличения в перспективе не предполагается, кроме строительства двух малоэтажных многоквартирных жилых домов площадью 1 га.

При градостроительном зонировании СНП с численностью населения более 100 жителей (Варегово и Шельшедом) жилые зоны дифференцируются на зоны для малоэтажной жилой застройки (Ж-2), для перспективной малоэтажной жилой застройки (Ж-2*), для индивидуальной жилой застройки (Ж-3), для перспективной индивидуальной жилой застройки (Ж-3*)

| 7.1.3. | Общественно-деловые зоны |
| --- | --- |

Общественно-деловые зоны (ОД), как самостоятельные функциональные образования при территориальном планировании Вареговского СП не увеличиваются по площади и располагаются компактно в с. Варегово, Шельшедом и линии Пронино-Ленино.

| 7.1.4. | Производственные, коммунально-складские зоны |
| --- | --- |

При перспективном территориальном планировании производственные, в том числе сельскохозяйственные предприятия не значительно увеличиваются и составляют  61 га.

Производственные площадки увеличиваются в соответствии с перечнем инвестиционных площадок, а именно развитие придорожного сервиса в районе Ур. Сальково - 1,5 га, строительство полигона для не токсичных отходов 5 га, карьера для ПГС в районе д. Першино - 5 га, расширение сельскохозяйственного производства в районе д. Каюрово - 10 га, организация на базе КФХ «Сынково» деревообработки, крахмалотерочного производства и цеха засолки овощей - 5 га.

| 7.1.5. | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры |
| --- | --- |

Эти зоны также остаются постоянными в сумме 80,2 га.

В зонах инженерно-транспортной инфраструктуры (ТР) выделяется ряд подзон:

| ТР-1 ТР-2 ТР-3 | – зона автомобильного транспорта. 24,5 - зона территории воздушных ЛЭП и охранных полос – зона железнодорожного транспорта остается без изменений в объеме 55,7 га. |
| --- | --- |

| 7.1.6. | Зоны объектов специального назначения |
| --- | --- |

В целом зоны объектов специального назначения (СН) остаются постоянными.

При территориальном планировании этих зон отмечаются следующие категории земель:

СН-1  - зона кладбищ, некрополей(существующие);

СН-1*  - зона кладбищ, некрополей(проектируемые);

СН-2 – зона скотомогильников;

СН-3 – зона очистных сооружений, отстойников, водозаборов;

СН-4* - территории проектируемого полигона для размещения нетоксичных отходов.

Территории существующих полигонов (свалок) твердых бытовых отходов и биозахоронений в Вареговском СП нет.

| 7.1.7. | Зоны особо охраняемых территорий и объектов |
| --- | --- |

При территориальном планировании этих зон Генпланом отмечаются следующие категории земель:

| ОО-1 ЛФ В Р | - зоны особо охраняемых территорий в пределах населённых пунктов отсутствуют; - зона земель лесного фонда 4719,6 га ; - зона земель водного фонда 880,4 га; - земли рекреационного назначения 15,86 га; |
| --- | --- |

Территории с вновь устанавливаемыми ограничениями и особым режимом использования

| территория | площадь, га | местоположение | характер СЗЗ | наличие перекрытия жилой зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно – защитные зоны |  |  |  |  |
| СЗЗ предприятий |  |  |  |  |
| 1) СЗЗ предприятий АПК |  |  |  |  |
| 1) ферма между НП Шельшедом и Борславлево | 33,99 | к ЮЗ от с. Шельшедом | номинальный | не пересекает |
| 2) ферма близ д. Кагорово | 9,23 | На С от д. Кагорово | номинальный | не пересекает |
| 2) СЗЗ промышленных предприятий |  |  |  |  |
| 1) с. Варегово | 10,00 | на СЗ с. Варегово | номинальный | пересекает |
| 2) с. Варегово | 3,27 | На Ю с. Варегово | номинальный | пересекает |
| СЗЗ скотомогильников |  |  |  |  |
| 1) между НП Афанасово и Кагорово | 311,87 | К ЮЗ от д. Афанасово, к С от д. Кагорово | номинальный | пересекает |
| СЗЗ карьеров |  |  |  |  |
| 1) близ д. Першино | 219,65 | К ЮЗ от д. Першино | номинальный | пересекает |
| СЗЗ кладбищ |  |  |  |  |
| 1) при ц. Казанская д. Михальцево | 2,26 | ЮВ д. Михальцево | номинальный | пересекает |
| 2) в с. Шельшедом | 4,12 | ЮВ с. Шельшедом | номинальный | пересекает |
| СЗЗ отводов железных дорог |  |  |  |  |
| На севере Вареговского СП | 13,21 | По северо-восточной границе района направление на Рыбинск | номинальный | пересекает |
|  | 42,82 | Местная ветка на Варегово от железной дороги на Рыбинск |  |  |
| прочие СЗЗ |  |  |  |  |
| 1) трансформаторные подстанции | 1,29 | - | номинальный | местами пересекает |
| 2) артезианские скважины (9) | 2,53 | - | номинальный | местами пересекает |
| 3) вышки радиотрансляций (1) | 11,76 | - | номинальный | местами пересекает |
| 4) разрывов ЛЭП (3) | 1,16 | - | номинальный | местами пересекает |
| Водоохранные зоны |  |  |  |  |
| 1) ВЗ рек и ручьёв (50 м) | 555,53 | - | номинальный | местами пересекает |
| 2) ВЗ рек (100 м) | 339,69 | - | номинальный | местами пересекает |
| 3) ВЗ прудов (50 м) | 472,67 | - | номинальный | местами пересекает |

| 7.1.7.1. | Земли особо охраняемых природных территорий |
| --- | --- |

Земель особо охраняемых природных территорий на территории Вареговского СП нет.

| 7.1.7.2. | Земли природоохранного назначения |
| --- | --- |

К этим землям Генпланом отнесены территории, обеспечивающие средоохранные защитные функции, а именно земли лесного (ЛФ) и водного фонда (В).

Площадь земель лесного фонда (ЛФ) в составе земель Вареговского СП сохраняется в перспективе в размере 4719,6 га и составляет 24,79 % от территории СП.

Площадь земель водного фонда остается без изменения на площади в 880,4  га.

| 7.1.7.3. | Земли рекреационного назначения |
| --- | --- |

Генпланом планируется создание земель этой категории по площади 15,86 га.

Расширение границ рекреационных территорий предполагается, прежде всего, в д. Муравьёво.

| 7.1.7.4. | Земли (объекты) историко-культурного назначения |
| --- | --- |

Все 3 объекта культурного наследия регионального значения расположены в двух СНП Вареговского СП:

- Ансамбль Казанской церкви в деревне Михальцево,

- Церковь Крестовоздвиженская в с. Шельшедом,

- Могила Героя Советского Союза Шагвалеева Г.Н. в с. Шельшедом.

| 7.1.8. | Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования СНП Варегово, Шельшедом(численность населения – более 100 чел.) |
| --- | --- |

В соответствии с перспективным территориальным планированием Вареговского СП

новые площади в СНП Генпланом планируются под жилые зоны с перспективой строительства преимущественно малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения СНП в 21,60 кв.м/чел. на 1-ю очередь, и в 30,30 кв.м/чел. во вторую.

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-3), зона перспективной индивидуальной жилой застройки (Ж-3*), малоэтажной жилой застройки (Ж-2); зона автомобильного транспорта (Т-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что СНП должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Все рассматриваемые СНП имеют в настоящее время системы водоснабжения и канализации, электроснабжения, отопления и газоснабжения(баллонного). В перспективе предполагается комплексная реконструкция инженерных объектов и сетей с учетом развития СНП.

Планируется строительство перспективного межпоселкового газопровода от ГРС Б.Села до СНП Варегово с обеспечением природным газом его жителей.

| 7.2. | Социальное обслуживание населения |
| --- | --- |

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории Вареговского СП.

Система размещения объектов социального обслуживания на территории Вареговского СП характеризуется следующим:

| - - - - - - - |  | Административно - управленческие, общественно-деловые и коммерческие объекты сохраняются (модернизируются) в СНП Варегово, Шельшедом, в том числе администрация Вареговского СП – в СНП Варегово; предполагаются к развитию с учетом новых общественно-деловых и рекреационных зон; Культурно-просветительные и культурно-развлекательные объекты сохраняются (модернизируются) в СНП Варегово; Рекомендуется восстановление (реставрация) памятников культурного наследия – имеющихся храмовых комплексов; Объекты образования: общеобразовательные школы сохраняются (модернизируются) в СНП Варегово; Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания сохраняются (модернизируются) в СНП Варегово, Шельшедом; новые объекты сервисного обслуживания населения планируются при освоении новых селитебных территорий; Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются в СНП Варегово; новое почтовое отделение планируется в СНП; Объекты ритуального обслуживания (сельские кладбища) сохраняются в СНП Шельшедом. (планируется к расширению до 2,5 га); |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7.3. 7.3.1. |  | Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Электроснабжение |

Сеть магистральных ЛЭП-220,110, 35 кВ на территории Вареговского СП остается без изменения.

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

| 7.3.2. | Водоснабжение и водоотведение |
| --- | --- |

Водоснабжение СНП Варегово и Шельшедом осуществляется от артезианских скважин, водоснабжение в остальных сельских населённых пунктах водозаборо-колодезного типа.

Для обеспечения устойчивого водоснабжения необходимо запроектировать и построить 3 новые артезианские скважины.

Отведение канализационных стоков на очистные сооружения в с. Варегово осуществляется с территории всего СНП. Локальные очистные сооружения имеются в других СНП.

В перспективе сооружение артезианских скважин водозабора и локальных очистных сооружений планируется при развитии объектов рекреации и туризма в районе СНП Муравьёво. Водоснабжение и водоотведение в новых общественно-деловых и производственных зонах на границе территории Вареговского СП планируется в соответствующие создающиеся инженерно-технические системы.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов, при широком использовании мембранных технологий.

| 7.3.3. | Газоснабжение |
| --- | --- |

Перспективные газопроводы-отводы (межпоселковые газопроводы) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа СНП Варегово.

Остальные СНП Вареговского СП в перспективе остаются на обеспечении баллонным сжиженным газом.

Газопровод-отвод будет оборудоваться системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа.

| 7.3.4. | Теплоснабжение |
| --- | --- |

Перспективное использование существующей отопительной котельной (с модернизацией) планируется на территории СНП Варегово, с переводом на основное топливо - газ, резервное – мазут.

В перспективе новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы объектов отдыха и туризма в спортивно-рекреационных зонах (в том числе с учетом новой общественно-деловой зоны).

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

| 7.3.5. | Связь |
| --- | --- |

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи в Вареговском СП. Новая антенна связи планируется в районе СНП Муравьёво (при развитии общественно-деловой и рекреационно-спортивной зон).

Сохраняются отделения почтовой связи в СНП Варегово.

| 7.4. 7.4.1. | Основные планировочные ограничения Охрана окружающей среды |
| --- | --- |

Формирование природно-экологического каркаса территории Вареговского СП возможно с учетом следующих положительных факторов:

| - - - - - | Перспективное сохранение земель лесного фонда и иных лесов на землях сельскохозяйственного использования как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки; Наличие на данной территории водного фонда (реки Печегда с притоками) с созданием соответствующих водоохранных зон; Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП; Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохозяйственных и производственных предприятий и от объектов спец. назначения, а также от перспективных производств с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду; Увеличение на расчетный срок до 80% автодорог с твердым покрытием; устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки; |
| --- | --- |

Характеристики техногенного воздействия на окружающую среду

В 2009 г. разработаны паспорт безопасности территории Вареговского СП Большесельского МР (согласно приказу МЧС РФ от 25.10.2004 № 484), где детально изложены мероприятия организационного и планировочного характера по экологической безопасности (см. раздел «Основные источники информации»).

В настоящее время организованные места для сбора, удаления и утилизации ТБО на территории Вареговского СП отсутствуют и Генпланом с учетом особенностей развития этой территории на перспективу не планируются. Комплексно вопросы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Большесельского МР будут разрабатываться в «Схеме территориального планирования Большесельского МР» возможно в 2010 году.

Схема санитарной очистки территории Вареговского СП должна разрабатываться администрацией Вареговского СП в плане реализации Генплана согласно ст.26 Градостроительного Кодекса РФ.

| 7.4.2. | Охрана объектов историко-культурного наследия |
| --- | --- |

Все 4 объекта культурного наследия регионального значения и вновь выявленные расположены как на территории СНП, так и на прилегающих к СНП территориях и их территориальный масштаб определяется земельными участками, которые данные памятники занимают.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Законом Ярославской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» от 11.10.2006 №63-з и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

| 8. | Основные технико-экономические показатели |
| --- | --- |

| - - - - - - - - - | Площадь территории Вареговского СП в системе координат Гаусса-Крюгера (СК-42) – 19036,60 га; Население: существующее – 1 431 чел.; на расчетный срок (2026 г.) и на 1-ю очередь (2014 г.) – 1 510 чел.; Количество сельских населенных пунктов – 44; Плотность сельского населения: существующая – 7,5 чел./кв.км, перспективная – 7,9 чел/кв.км; Средняя численность населения СНП: существующая – 33 чел., перспективная – 34 чел.; Жилищное строительство: существующий жилой фонд – 28,5 тыс.кв.м; существующий аварийный и ветхий жилой фонд (под снос) – 13,6 тыс.кв.м; новое строительство на расчетный срок – 24,4 тыс.кв.м, на 1-ю очередь – 5,7 тыс.кв.м; - перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства. - перспективные показатели ориентируются на прогноз «Схемы территориального планирования Ярославской области» с корректурой показателей жилищной обеспеченности по существующему состоянию последней; Жилищная обеспеченность: существующая – 17,50 кв.м/чел., на расчетный срок – 30,30 кв.м/чел., на 1-ю очередь – 21,60 кв.м/чел. |
| --- | --- |

| 9. | Требования пожарной безопасности |
| --- | --- |

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

| - - - - | Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП; На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки; На территории Вареговского СП подразделения пожарной охраны (пожарные депо) в настоящее время отсутствуют; существующее подразделение ГПС, расположенное на территории Б. Села способно обслуживать значительную часть сельского поселения; с учетом развития производственных объектов, жилых территорий и рекреационных зон. Генпланом рекомендуется размещение в СНП Варегово нового объекта ГПС на территории Вареговского СП. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные источники информации |  |

| - - - - - - - - - - - - - - - - | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ; Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ; Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; Закон Ярославской области «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» от 11.10.2006 №60-з; СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области «Планировка и застройка городских округов и поселений Ярославской области» (утверждены постановлением администрации Ярославской области от 13.02.2008 №33-а); Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Ярославской области» (2007 г.); Документация по проектированию и описанию прохождения границы муниципального образования «Вареговское сельское поселение» Большесельского МР (2006 г.); Паспорт безопасности территории Вареговского сельского поселения Большесельского МР (2009 г., разработан согласно приказу МЧС РФ от 25.10.2004 №484); Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" |
| --- | --- |

За 2009 год – предварительные данные